OVERFORE S.A.

SUBDOCUMENTO 4.2

Arquitectura física y especificaciones

| Dato | Definición |
| --- | --- |
| Licitación | TFEP-01/2026 - Caso 01: Minería |
| Mandante | Compañía Minera Altos de Aranda S.A. (caso académico) |
| Proponente | OVERFORE S.A. (empresa ficticia para el ejercicio) |
| Responsables | Grupo 3: Marcelo Flores, Benjamín Rodríguez y Kavon Kermani |
| Versión / fecha | v1.0 - 3 de septiembre de 2026 |
| Estado | Consolidado para revisión cruzada y diagramación |

Decisión congelada. La carga central principal se ejecuta en Microsoft Azure Chile Central. Faena sostiene continuidad operacional, integración local y segregación TI/TO. El CIO Antofagasta opera como sitio secundario warm standby de los servicios centrales críticos. Brazil South agrega recuperación regional de nube, sin declararse como par automático de Chile Central.

# 1. Propósito, alcance y precedencia

Este subdocumento materializa la arquitectura lógica C-01 a C-22 en ubicaciones, redes, plataformas, equipos, salas técnicas, respaldo y controles. Resume y analiza la infraestructura ofertada; el listado detallado se entrega en el Formulario T-11 v1.0. La versión reemplaza el borrador suelto para efectos de revisión, pero lo conserva como antecedente.

La precedencia aplicada es: Bases Administrativas y Técnicas; Bases del Caso 01; Subdocumento 4.1 v4.2 para componentes e interfaces; Subdocumento 5 v2.1 para motores, retención y ancho de banda; Subdocumento 3 v1.4 para alcance; T-12 v1.3; Registro de supuestos v1.6; y Matriz de Distribución Nube-Faena-CIO v1.0 para el emplazamiento.

Corrección respecto del borrador. Faena ya no se presenta como duplicado del plano central cloud ni como clúster genérico de 60 TB. Su capacidad se justifica por C-09, C-10, C-14, C-22 local, seguridad, sincronización y continuidad. El CIO tampoco ejecuta una segunda producción simultánea: se promueve de manera controlada para evitar divergencia.

# 2. Restricciones que gobiernan el diseño

| Condición | Consecuencia física |
| --- | --- |
| Operación | 24x7x365; 48 h desconectada; sincronización automática <=4 h. |
| Terreno | 3.180 m s. n. m.; -6 a 34 °C; polvo, vibración, viento, radiación y uso con guantes. |
| Conectividad | Fibra única histórica con 3 a 6 cortes/año de 4 a 20 h; satélite actual sólo para telefonía/correo; radio en relaves y puerto sin SLA suficiente. |
| TI/TO | Historiador y red de control se mantienen; C-14 lee OPC UA; Write y Call están denegados. |
| Sistemas vigentes | ERP, despacho, LIMS, planificación, portales de telemetría, básculas, pesaje de a bordo, control de fatiga y torniquetes se integran, no se sustituyen. |
| Capacidad | Hasta 9.000 personas, 900 concurrentes y 200 TPS peak; 3 TB/año; retenciones de 5, 7 y 10 años según dominio. |
| Responsabilidad | La obra civil y la compra masiva de hardware de terreno son de cargo del CLIENTE; OVERFORE especifica, coordina, integra y prueba. |

# 3. Arquitectura híbrida y dominios de falla

El diseño usa cuatro dominios que fallan y se recuperan de forma independiente. Esta separación evita que la pérdida de Internet detenga la captura, y evita que el sitio secundario se convierta en una segunda producción difícil de gobernar.

| Dominio | Rol | Contenido y límite |
| --- | --- | --- |
| Azure Chile Central | Plano central primario | C-01, C-02, C-05 a C-08, C-11 a C-13, C-15 a C-22 según matriz. Servicios HA en dos o más zonas. Portales públicos detrás de DDoS/WAF. |
| Faena Aranda | Site principal on-premise | Integraciones C-09/C-10, plataforma local C-22, gestión de borde, respaldo y DMZ TI/TO. Mantiene operación aun sin cloud. |
| CIO Antofagasta | Site secundario warm standby | Mantiene C-01, C-02, C-05, C-08, C-15, C-16, C-20 y C-22 listos para promoción. RTO <=4 h; RPO <=15 min. |
| Brazil South | Recuperación regional cloud | Copias inmutables, IaC y capacidad mínima de reconstitución. Es una elección de diseño; no se afirma emparejamiento automático con Chile Central. |
| Cuatro gabinetes edge | Continuidad local | Una instancia lógica C-04 por Portería, Planta, Depósito de relaves y Acopio de puerto; cada una sobre dos nodos físicos active-passive. |

# 4. Topología física y segmentación

Cada site usa dos carriers, routers separados, firewalls en alta disponibilidad y core redundante. La conmutación WAN es automática, pero la continuidad no depende de ella: C-03 guarda SQLite cifrado y C-04 persiste PostgreSQL local. Los sitios remotos usan enlace principal y respaldo celular empresarial.

| Zona | Regla de acceso |
| --- | --- |
| Z1 - DMZ pública | WAF/origen de C-06 y C-07. Sin acceso directo a datos. |
| Z2 - Puerta operacional | VPN/mTLS desde Faena, CIO y edge; límites de tasa y validación técnica. |
| Z3 - Aplicaciones | Servicios sin estado y consumidores; subred privada. |
| Z4 - Datos | PostgreSQL, TimescaleDB, objetos, ClickHouse, OpenSearch y Redis; sólo endpoints privados. |
| Z5 - Gestión | Bastión/PAM, observabilidad, parches, MDM y automatización. |
| Z6 - TI corporativa | Usuarios, ERP y sistemas administrativos mediante integraciones controladas. |
| Z7 - DMZ TI/TO | C-14 primario/reserva; allowlist OPC UA; no ruta desde cloud a PLC/DCS. |
| Z8 - Respaldo | Credenciales separadas, repositorio inmutable y restauración controlada. |

Superficie expuesta. Sólo C-06 y C-07 reciben tráfico desde Internet, siempre autenticado. Las API operacionales, bases de datos, administración, respaldo y OPC UA no se publican.

# 5. Emplazamiento de C-01 a C-22

| ID | Componente | Ubicación normal / DR | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Núcleo de trazabilidad | Azure / CIO warm standby | Centraliza eventos; C-04 conserva el origen durante cortes. |
| C-02 | Plan minero versionado | Azure / CIO warm standby | Servicio central; exportaciones y versiones no requieren ejecución en rajo. |
| C-03 | Captura en terreno | Dispositivos rugerizados | SQLite cifrado, identificador único, reloj monótono y 48 h offline. |
| C-04 | Nodo de borde | 4 edge: Portería, Planta, Relaves y Puerto | PostgreSQL local, cola persistente, autenticación cacheada y sincronización. |
| C-05 | Identidad y acreditación | Azure / CIO; caché en edge | SSO/MFA central; credencial + PIN cuando corresponda; decisión offline local. |
| C-06 | Portal contratistas | Azure | Canal autenticado detrás de WAF; no opera desconectado. |
| C-07 | Portal trazabilidad lote | Azure | Canal autenticado y filtrado; no expone ley por polígono. |
| C-08 | Motor de conciliación | Azure / CIO warm standby | Consume tres fuentes de tonelaje sin sobrescribir ninguna. |
| C-09 | Integración laboratorio | Faena HA; buffer Planta | Capa anticorrupción bidireccional; tolera indisponibilidad del LIMS. |
| C-10 | Integración despacho | Faena HA | Consume ciclos, asignaciones y pesaje de a bordo; despacho no se reemplaza. |
| C-11 | Integración planificación | Azure | Consume archivos/versiones del plan minero. |
| C-12 | Integración ERP | Azure | Bidireccional controlada; SAP sigue siendo registro contable. |
| C-13 | Telemetría fabricantes | Azure; filtrado edge cuando aplique | Tres adaptadores independientes y plan alternativo abierto. |
| C-14 | Lectura historiador | E-02 DMZ TI/TO, primario + reserva | OPC UA sólo lectura; incluye balanza de alimentación. |
| C-15 | Detenciones/productividad | Azure / CIO; captura local | Clasificación central; no agrega tareas al operador. |
| C-16 | Vista única de equipo | Azure / CIO warm standby | Consulta crítica integrada de condición y operación. |
| C-17 | Ambiental/carbono/comunidad | Azure | Etapa 2; integra mediciones y evidencia con retención de 10 años. |
| C-18 | Seguridad y salud | Azure; captura nace en C-03/C-04 | Dato sensible cifrado a nivel de campo; alertas de fatiga en Etapa 2. |
| C-19 | Analítica e indicadores | Azure | ClickHouse separado del transaccional; latencias 15 min/4 h. |
| C-20 | Administración y auditoría | Azure / CIO warm standby | Parámetros versionados, segregación, auditoría y doble aprobación. |
| C-21 | Migración históricos | Azure staging temporal | Zona controlada; se retira tras aceptación. |
| C-22 | Plataforma base | Transversal: cloud, Faena, CIO y edge | Red, eventos, seguridad técnica, despliegue y observabilidad. |

# 6. Tecnologías de software y plataforma

Las versiones se fijan como mínimo o como rama soportada vigente a la adjudicación. Esto evita comprometer una versión obsoleta en un contrato de 56 meses sin diluir la verificabilidad técnica.

| Capa | Producto / versión | Razón |
| --- | --- | --- |
| Contenedores | AKS administrado en Azure; runtime compatible OCI en Faena/CIO/edge | Portabilidad e IaC; HA multi-zona en PROD. |
| Transaccional | PostgreSQL 16 o superior | Fuente de verdad ACID y réplica al CIO. |
| Series de tiempo | TimescaleDB sobre PostgreSQL 16 | 2 TB/año de series; compresión/particiones. |
| Analítica | ClickHouse 24.8 LTS o superior | Aísla agregaciones del peak transaccional. |
| Documental | PostgreSQL 16 + object storage compatible S3 | Metadatos relacionales y binarios versionados. |
| Histórico | PostgreSQL 16, esquema sólo lectura | Misma auditoría y control que el dato vivo. |
| Búsqueda | OpenSearch soportado | Índice reconstruible sin campos sensibles. |
| Caché | Redis administrado | No es fuente de verdad; no guarda sensibles en claro. |
| Borde dispositivo | SQLite cifrado | Registro firmado aun sin señal. |
| Borde gabinete | PostgreSQL local | Cola y estado C-04 en RAID1. |
| IaC | Terraform/OpenTofu + Git del CLIENTE | Reproducible y revisable; consola sólo para bootstrap documentado. |
| Observabilidad | OpenTelemetry + monitor/SIEM administrado | Una vista para cloud, on-premise y edge. |

# 7. Site principal on-premise - Faena Aranda

Se habilita un recinto técnico exclusivo en el espacio de 40 m² que provea el CLIENTE o, si la adecuación no resulta técnica/económicamente razonable, una sala modular equivalente dentro de faena. La obra civil de separación es del CLIENTE; OVERFORE entrega especificación, coordinación, instalación TI y pruebas.

| Aspecto | Especificación |
| --- | --- |
| Tipología | Sala técnica principal proporcional: procesa integraciones y continuidad local, pero no duplica Azure. |
| Cómputo | 3 servidores 2U, >=24 núcleos y 256 GB RAM cada uno, RAID1 local, 10/25GbE, TPM y doble PSU; clúster N+1. |
| Datos | 24 TB útiles RAID6 de doble controladora para servicios locales; repositorio inmutable separado >=60 TB. |
| Red | 2 routers, 2 NGFW, 2 core switches y 2 carriers de 100 Mbps con rutas e ingresos separados. |
| Racks | 2 racks de servidores/datos y 1 de comunicaciones; >=30% de U y puertos libres. |
| Energía | Carga TI de diseño 6,0 kW; factor de potencia >=0,95; PUE objetivo <=1,55; demanda total estimada <=9,3 kW. UPS modular N+1 >=15 kVA y >=30 min; generador >=24 h. |
| Ambiente | Climatización de precisión N+1, contención de pasillo, temperatura/humedad/fuga integradas a C-22. |
| Incendio | Detección por aspiración láser, agente limpio equivalente a FM-200 aprobado y extintores certificados. |
| Acceso | Facial primaria, AFIS respaldo, estación de enrolamiento, mantrap, bitácora, terceros acompañados y CCTV >=30 días. |
| Operación | Espacio del personal separado de la sala; 4 puestos con monitores duales; sin ingreso habitual al recinto. |
| Medios | Custodia e inventario; copia transportable sólo cuando el CLIENTE lo determine; preferencia por copia inmutable regional. |

Las cifras eléctricas son de ingeniería conceptual y deben cerrarse con las potencias nominales cotizadas, medición del recinto y cálculo térmico. No alteran la distribución congelada.

# 8. Site secundario - CIO Antofagasta

El CIO se ubica a 145 km de la faena y no comparte el mismo evento físico inmediato. Se adopta activo-pasivo en espera cálida porque cumple RTO/RPO con menor complejidad y costo que activo-activo, y elimina el riesgo de dos escritorios maestros.

| Tema | Diseño |
| --- | --- |
| Capacidad | 3 servidores de la misma familia; 40 TB útiles RAID6; repositorio inmutable >=60 TB; 2 routers, 2 NGFW y 2 core switches. |
| Servicios mínimos | C-01, C-02, C-05, C-08, C-15, C-16, C-20 y C-22. C-09/C-10 continúan en Faena mientras ésta esté disponible. |
| Datos | Réplica continua cifrada; medición/alerta de lag; DNS/rutas y secretos preposicionados. |
| Objetivos | RTO <=4 h y RPO <=15 min para servicios centrales críticos. La captura de terreno conserva RPO cero eventos por C-03/C-04. |
| Promoción | Declaración de desastre por jefe de incidente; fencing del primario; promoción única; validación sintética; retorno con reconciliación. |
| Pruebas | Conmutación real dos veces por año; inyección de falla; medición RTO/RPO; plan de corrección. |
| Sala | Aplicación proporcional de energía 99,95%, clima, incendio, acceso, CCTV y rutas físicas distintas. |

# 9. Borde industrial, terreno y básculas

| Gabinete | Contenido | Enlaces | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 Portería | C-04 + caché C-05 + acceso | Fibra interna + respaldo celular | Habilitación local, credenciales y sincronización. |
| E-02 Planta | C-04 + C-14 + buffer C-09 | Fibra segregada | Historiador OPC UA sólo lectura; cadena de muestras. |
| E-03 Relaves | C-04 + adquisición ambiental | Radio existente + respaldo a validar | Intermitencia y obligaciones de monitoreo. |
| E-04 Acopio de puerto | C-04 + báscula/muestras | VPN tercero + celular independiente | Tercero sin SLA; cola local. |

Cada gabinete tiene dos servidores industriales active-passive, dos routers, dos switches, RAID1, UPS local, sensores y control de acceso; además existe un repuesto precargado en Faena por tipo crítico. Esta redundancia física sostiene RTO de terreno <=1 h aun cuando falle un nodo o un disco.

## 9.1 Dispositivos y autenticación

176 tabletas rugerizadas: 160 en operación simultánea y 16 de stock (10%). IP65, caída >=1,2 m, sol directo, guantes, batería de turno, NFC, GNSS, LTE/5G, cifrado y MDM.

9.900 credenciales seguras: peak de 9.000 personas a tres años más 10% de reposición. En terreno basta acercamiento sobre dispositivo inventariado; PIN corto fuera del ciclo productivo cuando corresponda.

10 lectores fijos RFID/código, 77 etiquetas industriales para equipos/camiones, 24 lectores de muestras y 10 impresoras de etiquetas con consumibles para 78.000 muestras/año más 15% de merma.

49 instrumentos ambientales/geotécnicos: expansión neta de 44 (186 a 230) más 5 para repuesto/calibración; compatibilidad final sujeta al levantamiento de protocolos existentes.

## 9.2 Representación correcta de las básculas

La báscula no es un componente C-xx. Es un instrumento físico existente. La báscula de salida de descarga y la del despacho a puerto ingresan mediante gateway industrial a C-04, que publica PesajeCapturado hacia C-01/C-08. El pesaje de a bordo entra por C-10. La balanza de alimentación de planta entra por C-14 desde el historiador. Las tres mediciones se conservan con origen, calibración y tiempo; ninguna sobrescribe a otra.

Flujo para el diagrama posterior. Báscula -> gateway/interfaz industrial -> switch edge -> C-04 -> puerta operacional C-22 -> C-01/C-08. Balanza de planta -> historiador -> C-14 sólo lectura -> C-22 -> C-01/C-08.

# 10. Operación desconectada y sincronización

| Aspecto | Comportamiento |
| --- | --- |
| Disponible 48 h | Inicio/cierre de sesión local; acercamiento de credencial; carguío, transporte, descarga, pesaje, inspecciones, incidentes, muestras y movimientos de stock. |
| No disponible | Alta de contratista, cambios maestros, conciliación/cierre, liberación de lote, publicación externa, tableros centrales y telemetría de portales web. |
| Persistencia | C-03 SQLite cifrado + C-04 PostgreSQL en RAID1. ID único en origen, firma, reloj monótono y contador visible de pendientes. |
| Reconexión | Reintento con backoff, lotes y QoS; deduplicación e idempotencia; bitácora de conflictos; término <=4 h sin degradar captura en curso. |
| Capacidad | 1,5 GB en 20 h -> 3,6 GB en 48 h; con 30% de holgura, mínimo 4,68 GB. Los SSD de 1,92 TB en espejo cubren cola, logs y actualizaciones con amplio margen. |

# 11. Integración OPC UA y segregación TI/TO

| Control | Implementación verificable |
| --- | --- |
| Ruta | Historiador OT -> firewall industrial -> C-14 en DMZ TI/TO. No existe ruta cloud/TI hacia PLC o DCS. |
| Identidad | Certificados mutuos, endpoint allowlist y cuenta dedicada de sólo lectura. |
| Operaciones | Read/Subscribe permitidos según lista; Write y Call denegados y auditados. |
| Disponibilidad | Dos instancias C-14 sobre nodos distintos; buffer local y supervisión de certificado/latencia. |
| Prueba | Lectura positiva de señal autorizada; Write/Call negativos; trazado de rutas; revisión IEC 62443. |

# 12. Capacidad, almacenamiento y comunicaciones

| Variable | Base | Decisión |
| --- | --- | --- |
| Usuarios/concurrencia | 9.000 registrados; 400 normales; 900 peak | Escalado anticipado en detenciones mayores. |
| Transacciones | 40 TPS normal; 200 TPS peak por 45-60 min | Autoscaling central y consumidores con backpressure. |
| Datos | 6 TB históricos + 3 TB/año = 15 TB lógicos a 3 años | Objetivo sin rediseño: 3x15x1,30 = 58,5 TB antes de copias; object storage y archivo absorben retención. |
| Faena | 20 Mbps normal / 50 Mbps peak | Dos enlaces de 100 Mbps; peak <=50% de un enlace. |
| Sitios remotos | 2-5 Mbps estimados | Objetivo 10 Mbps por enlace con respaldo; registro crítico <1 Mbps. |
| Edge | 3,6 GB por 48 h + 30% = 4,68 GB | 2x1,92 TB RAID1 por nodo permite cola, logs, caché y margen. |
| Crecimiento | Triple de volumetría inicial | Escala cloud horizontal; agregar nodos/discos sin cambiar componentes ni contratos. |

# 13. Alta disponibilidad, respaldo y recuperación

Infraestructura crítica 99,95%; transacción operacional crítica de extremo a extremo 99,9%.

Servidor, core, firewall, router, fuentes, circuitos y carrier críticos sin punto único de falla. Almacenamiento edge RAID1; arrays de sala RAID6 con doble controladora y hot spare.

Respaldo 3-2-1-1-0: producción, copia local y copia fuera de sitio; dos medios; una fuera; una inmutable; cero errores en verificación.

Restauración mensual por muestra y recuperación completa semestral; backup cifrado con llaves y cuentas independientes.

Azure Chile Central usa dos o más zonas para HA. Brazil South conserva recuperación regional; CIO cubre recuperación on-premise de servicios críticos.

# 14. Seguridad, operación y ciclo de vida

| Dominio | Control |
| --- | --- |
| Zero Trust | Denegar por defecto; MFA/PAM; postura de dispositivo; mTLS; microsegmentación; secretos rotados. |
| Hardening | CIS Benchmarks aplicables, firmware firmado, Secure Boot/TPM, parches centralizados y ventanas acordadas. |
| EDR/SIEM | Endpoints y cargas cloud/on-premise integrados a SOC/NOC 24x7; 12 meses en línea + 24 en archivo. |
| Gestión de flota | Inventario, asignación, versión, última sincronización, bloqueo/borrado remoto y actualización por anillos. |
| Repuestos | >=10% en terreno; componentes críticos en Chile; reemplazo crítico <=4 h y terreno <=24 h. |
| Ciclo de vida | Recepción, puesta en servicio, mantención, actualización, retiro, sanitización verificable y gestor autorizado de residuos. |
| Terceros | Acceso acompañado, temporal, aprobado, registrado y sin credenciales permanentes de producción. |

# 15. Formulario T-11 y responsabilidades

El Formulario T-11 v1.0 contiene 50 ítems trazables. La hoja oficial mantiene Producto/servicio, Ubicación/Lugar, Cantidad y Justificación. Las fichas anexas agregan marca/modelo, versión, responsable, interfaces, redundancia, garantía, repuestos, ciclo de vida y requisito fuente.

| Familia | Ítems | Responsable | Contenido |
| --- | --- | --- | --- |
| Nube/plataforma/datos | 14 | OVERFORE | Servicios Azure, plataforma, bases, eventos, seguridad, observabilidad e IaC. |
| Sites y comunicaciones | 18 | Mixto | Servidores, storage, backup, red, carriers, racks, energía, clima, incendio, acceso y puestos. |
| Edge e integración OT | 6 | OVERFORE / CLIENTE gabinete | 9 servidores, 9 routers, 9 switches, 4 gabinetes y 2 instancias OPC UA. |
| Terreno nuevo | 9 | CLIENTE compra; OVERFORE especifica | Tabletas, credenciales, lectores, etiquetas, muestras, instrumentos y conectividad. |
| Equipamiento existente | 3 | CLIENTE mantiene | Básculas, pesaje de a bordo y balanza/historiador; integración sin reemplazo. |

Tratamiento de precios. Las Bases Administrativas prohíben precios en los formularios técnicos del Sobre N.º 2. Por ello el T-11 técnico no contiene montos. El costo unitario estimado de RT-08.10 se traspasará al sobre económico usando los mismos ID T11, sin alterar cantidades ni modelos.

# 16. Decisiones, supuestos y validaciones pendientes

| ID | Tema | Cierre requerido |
| --- | --- | --- |
| VAL-01 | Sala Faena/CIO | Levantamiento eléctrico, térmico, estructural, incendio, superficie y rutas. Ajusta potencia/modelos, no roles. |
| VAL-02 | Cobertura RF | Mapa de sombras y evolución del rajo. La construcción de red sigue fuera del alcance de OVERFORE. |
| VAL-03 | Protocolos existentes | Versiones e interfaces de básculas, LIMS, despacho, historiador, torniquetes y sensores. |
| VAL-04 | Credenciales | Compatibilidad de la tecnología actual. Si cumple criptografía y operación offline, se reutiliza y se reduce compra. |
| VAL-05 | Cargas reales | Perfil CPU/RAM/IOPS, payload y retención por prueba de concepto; gatillo de expansión al 70% sostenido. |
| VAL-06 | Diversidad WAN | Trazas físicas y puntos de entrada de carriers; contratos distintos no prueban ductos distintos. |
| VAL-07 | Modelos | Disponibilidad, soporte y altura/rango térmico al cotizar; se acepta equivalente que supere ficha. |

# 17. Criterios de aceptación del diseño físico

Cada C-01 a C-22 aparece una sola vez como componente lógico, con todas sus réplicas/ubicaciones físicas identificadas.

No existe ruta directa Internet-datos ni cloud/TI-PLC/DCS; las pruebas Write/Call OPC UA son denegadas y auditadas.

La pérdida de un nodo, disco, switch, firewall, fuente, circuito o carrier no detiene la captura operacional.

Los cuatro C-04 operan 48 h sin enlace y vacían la cola en <=4 h, sin duplicados, pérdida ni intervención manual.

La promoción del CIO alcanza RTO <=4 h y RPO <=15 min; el retorno evita split-brain y reconcilia cambios.

El dimensionamiento demuestra 200 TPS, 900 concurrentes, triple volumetría y margen de enlaces/almacenamiento.

T-11 y oferta económica conservan los mismos ID, cantidades, responsables y modelos de referencia.

Sala principal/secundaria acreditan planos, rack occupancy, kW/PF/PUE, energía, clima, incendio, acceso, CCTV y rutas.

# 18. Referencias

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). Bases Administrativas TFEP-01/2026.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026). Caso 01 - Minería: Bases Técnicas del Caso.

OVERFORE S.A. (2026). Subdocumento 4.1 - Arquitectura Lógica, v4.2.

OVERFORE S.A. (2026). Subdocumento 5 - Modelo y gestión de datos, v2.1.

OVERFORE S.A. (2026). Matriz de Distribución Nube-Faena-CIO, v1.0.

International Electrotechnical Commission. IEC 62443 - Security for industrial automation and control systems.

National Institute of Standards and Technology. NIST SP 800-207 - Zero Trust Architecture.

Microsoft. Azure regions list. https://learn.microsoft.com/azure/reliability/regions-list

Microsoft. Azure availability zones overview. https://learn.microsoft.com/azure/reliability/availability-zones-overview

Dell Technologies. PowerEdge XR4000 documentation. https://www.dell.com/support/product-details/en-us/product/poweredge-xr4000/docs

Cisco. Catalyst IE3400 Rugged Series. https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-ie3400-rugged-series/index.html

Cisco. Catalyst IR1101 Rugged Series Router. https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/catalyst-ir1101-rugged-series-router/index.html